ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 150/2018 – Pregão 059/2018

| Empresa: | _______________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ______________________________________________________ |
| Endereço: | _______________________________________________________ |
| Telefone: | _______________________________________________________ |
| Dados Bancários: | _______________________________________________________ |
| Data: | _______________________________________________________ |

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, NO AMBITO DA ACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PARA EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE PAINS - MG, CONFORME PORTARIA N° 2.573/2017 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS, REPASSE FUNDO A FUNDO, HABILITANDO O MUNICIPIO DE PAINS - MG.

| ITEM | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18 | # CAMA FOWLER 03 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO DE LEITO E GRADE INOX Cama hospitalar com acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas; Base em tubo de aço quadrado; Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço; Rodízios de 4’ de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal; Cabeceira e peseira removíveis em fórmica, com acabamento em tubo de inox; Para-choques redondo de borracha na cabeceira; Par de grades empilháveis em inox Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito Capacidade 130 kg Acompanha colchão |  |  |
| 02 | 04 | Berço para Recém-Nascidos Estrutura tubular redonda 1"x1,20mm, com cuba de acrílico removível, permite posicionamento da cuba na posições tredelemburg, próclive e horizontal, bandeja inferior para armazenamento de objetos, alça p/ locomoção, rodízios de 2" sendo 02 c/ freios. Dimensões: 0,80x0,40x0,70m |  |  |
| 03 | 01 | Desfibrilador /Cardioversor Convencional bifásico Bateria Interna Recarregável e Carregador Gerenciável Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição de aproximadamente 8” (polegadas), com ajuste de contraste, sistema lap-top (Vertical com ângulo ajustável de 45º a 90º), transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Possui suporte para fixar as pás e alça para transporte (parte integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. (SEMELHANTE AO MODELO VIVO CMOS DRAKE) |  |  |
| 04 | 01 | Incubadora de transporte Nonatal: Equipamento possui cúpula em acrílico transparente,com paredes duplas em toda sua superfície sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico,possuir alças para transporte e dois suportes para cilindro d egases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral,ambas com paredes duplas:possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico;1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para –choque que protege odo o perímetro da incubadora.deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente,de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível,impermeável e de material e de material atóxico-extinguível com espuma com densidade adequada,sem costura,prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, econômica e proteção,acoplada a suporte com altura ajustável,com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sobo leito. Iluminação auxiliar com flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico.painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente,possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria,bateria em carregamento,falta de circulação de ar,alta/baixa temperatura do ar,sensor do RN desconectado,hipotermia/hipertermia , indicação do modo de alimentação.indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/ desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 4 horas; carregado automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínino: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável,resistente á choque,mecânico, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro,suporte de soro com altura ajustável,prateleira para colocação deperiféricos;cabos de ligação,tubo de oxigênio com regular e fluxômetro,colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Além da descrição básica deve conter características e/ou informações referentes a(o) - Possuir cúpula em acrílico,com parede dupla,com visão frontal,lateral e posterior; -Definir porta frontal (tipo),portinholas de desengate rápido e porta íris (ou manga íris)na porta frontal e nas laterais da cúpula ; -Possuir orifícios especiais para: tubos de infusão ,ventiladores e nebulizadores; - Possuir leito e colchão removíveis, impermeáveis e de material atóxico; -Possuir controlador de temperatura microprocessado; - Possuir leitura da temperatura com indicação digital; -Definir necessidade de ajuste de temperatura de ar,indicar faixa -°C-; - Definir alarmes visuiais e sonoros do sistema (exemplo: monitorar pressões na linha de acesso e retorno;temperatura; falta de circulação do ar; falta de energia;etc ;) Acessórios, avaliar necessidade/adequação; - Filtro de ar; - Cilindros de 02,com válvula e fluxômetro(2 fixos e 1 reserva); - Suporte de soro -Suporte para fixação de equipamentos de monitoramento(capacitade de até 10 kg). -Possuir rodízios, determinar diâmetro “ polegadas;material; e sistema de freio;” -Definir o ruído interrno gerado,deve ser <60 db - Estrutura da incubadora com possibilidade de fixação à uma maca por meio de cintos. - Definir demais recursos,aplicações,controle e acessório,quando pertinente. -definir fonte(s) de Alimentação:tensão “v”- freqüência”Hz”;Bateria(autonomia”hora”). OBS: Para este item deve ser descrita uma INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL,especificações que façam referência a outro tipo de incubadora (estacionária,por exemplo)não serão aceitas. |  |  |
| 05 | 01 | MESA GINECOLOGICA ESPECIFICAÇÕES Leito: Estofado totalmente em courvin; Cor: Consultor Disponibilidade; Cores MDF: Branco. Cor Estofado: Preto. Dimensões: 1200 mm x 600 mm x 800 (C x L x A); Dimensões do leito: 1800 mm (C); Peso: 55 Kg; Peso suportado: 180 Kg; Estofado: Espuma D28; Mesa ginecológica itens inclusos: Par de portas-coxa, cuba; Incluso: moxo |  |  |
| 06 | 18 | Poltrona Hospitalar ;reclinação acionamento manual ,capacidade de ate 120 kg ,material de confecção armação baixa Aço/ferro pintado assento/encosto: estofado courvin,descanso para os pés;integrado Cor: azul ou preto |  |  |
| 07 | 01 | Monitor Multiparâmetros:5 parâmetros básicos ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP,monitor pré configurado, tamanho do monitor de 10” a 12” com suporte para monitor. (SEMELHANTE AO MODELO PROLIFE T3) |  |  |
| 08 | 01 | Carro de emergência: Com suporte para cilindro ,com suporte de soro, com suporte para desfibrilador, com tábua de massagem,régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 M,confecção estrutura /tampo aço carbono pintado/aço carbono pintado, 04 a 06 com gavetas . |  |  |
| 09 | 01 | VENTILADOR PULMONAR Para uso intra e extra hospitalares, resgate Aeromédico ou Pronto Socorro, atendendo pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico, apresenta em tempo real, através de sua tela gráfica de LCD, a visualização de todos os parâmetros de leitura, manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, facilitando ao operador o controle dos parâmetros. * MODOS VENTILATÓRIOS: * ADULTO / PEDIÁTRICO: - VCV Assistido / Controlado - PCV Assistido / Controlado - PSV/CPAP - SIMV (VCV) + PSV - Ventilação de Respaldo (VCV) - Ventilação de Respaldo (PCV) * NEONATAL: - Fluxo Contínuo - CPAP nasal * ALARMES PROGRAMÁVEIS: - Pressão Máxima - Pressão Mínima - VT Inspirado Máxima - VT Inspirado Mínima - Apnéia - Frequência Máxima * ALARMES AUTOMÁTICOS: - Inversão I:E - PEEP - Baixa Pressão de entrada de O2 - Ciclo Interrompido - Bateria Baixa * PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS: - FiO2 : 50 - 100% - Rise Time: 5 níveis - Tempo Inspiratório: 0,2 - 2 seg (+2s pausa) - Frequência: 1 - 150 cpm - Volume Corrente: 10 - 2500 mL - Pressão Controle: 2 - 30 cm H2O - Pressão Suporte: 2 - 30 cm H2O - PEEP: 0 - 20 cm H2O - Sensibilidade de disparo: -0,5 a -10,0 cmH2O - Compensação de altitude: 0 - 6000 msnm * PAUSA INSPIRATÓRIA: -> 0,10 - 2 seg * PARÂMETROS DE SAÍDA:: - Pressão Pico: 0 - 120 cm H2O - Pressão Base: 0 - 100 cm H2O - Vol. Corrente Inspirado: 10 - 1500 mL - Frequência: 1- 150 cpm - I:E: 5:1 - 1:99 * GRÁFICO: - Curva Pressão - Tempo - Congelar Gráficos - Seleção Automática de Escalas * OUTRAS FUNÇÕES: - Histórico de Alarmes - Mecânica Respiratória: Auto PEEP * OUTROS MENUS: - Histórico de alarmes - Pausa inspiratória - Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados - Ajuste de altitude para compensação de volume - Possibilidade de troca de idioma _____________________________________________ * ALIMENTAÇÃO: - Fonte externa - Bateria interna recarregável com duração mínima de 900 mim * ACESSÓRIOS: 1 Manual de Instruções 1 Circuito paciente adulto/pediátrico em PVC 1 Válvula exalatória 1 Cabo de alimentação 12V 1 Fonte Alimentação 110/220W (E1495C--L-) 1 Mangueira O2 (BY0527C—LA) 1 Braço articulado c/3 segmentos (BY0542-----) 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios (BX0433C01-A) 1 Suporte de Fixação # (SEMELHANTE AO MODELO PR4-G DA MARCA LEISTUNG) |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |