SISTEMA DE DRENAGEM – Bacias de contenção de cheias - Vazante

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

O Município de Pains, localizado na região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais (Messorregião/Central Mineira - 3109), na microrregião do Alto São Francisco (Microrregião/Formiga – 31044), pertencente à Regional de Saúde de Divinópolis (3115), possui uma área geográfica de 418,043 Km², uma densidade demográfica de 18,6 hab./km²., uma taxa de urbanização de 72,19%, apresenta Índice de Desenvolvimento Humano – IDH  de 0,783, segundo dados do IBGE (Censo 2000) uma população de 8015 habitantes (Censo 2010) e uma população estimada em 2017 de 8.391 habitantes, e mesmo sendo uma jovem cidade (1943), já alcançou, reconhecidamente, níveis de desenvolvimento econômico e social bem acima da média do Estado de Minas Gerais. Entretanto, há ainda um bom caminho a percorrer, em direção ao progresso social e à conquista de mais equidade e qualidade de vida para todo habitante do nosso Município.

O Município tem priorizado os investimentos em infraestrutura urbana, principalmente em relação ao saneamento básico, para sanar os diversos problemas que enfrenta. O Município tem, atualmente, uma estrutura muito precária para enfrentar os desafios que estão postos, como o alastramento de doenças como Chagas, Esquistossomose, Leishmaniose Tegumentar e Dengue, que o Ministério da Saúde reconhece como sendo área endêmica e doenças respiratórias originadas, principalmente, pela poeira das vias públicas.

Considerando ainda o perfil econômico dos habitantes, constata-se a predominância de uma população de baixa renda, ou seja, trata-se de um Município pobre, onde 25,17% da população vive em situação de pobreza ou indigência, sendo que o rendimento mensal de 72% das famílias é de apenas um salário mínimo e 4,56% das famílias não têm nenhum rendimento. Sob este contexto, embasa-se este Projeto, buscando o somatório de esforços entre Governo Municipal e o Governo Federal para promover às crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, principalmente as famílias de baixa renda, a melhoria da qualidade de vida. Uma medida de grande importância neste processo é, portanto, a construção de espaço para atender melhor a população. Com o objetivo de viabilizar o empreendimento e levando em conta a escassez de recursos, foi desenvolvido este projeto, enquadrando-se dentro dos aspectos técnicos e, principalmente, econômicos.

DADOS DA OBRA

Obra: Construção do Sistema de Drenagem

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Pains

Comprimento a reparar: 212 metros lineares

OBJETIVO DO PROJETO

O empreendimento tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde, qualidade de vida da população urbana e rural por meio de saneamento básico.

ENDEREÇO DO PROJETO

Endereço: Rua José Bonifácil, S/N – Bairro Dona Ziza - Pains - MG

JUSTIFICATIVA

Dados gerais da localidade

DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante. Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução da ABNT. A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A seguir, apresentamos especificações técnicas dos diversos serviços que serão executados durante a obra.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Á área a ser implantada a rede, deverá ser toda limpa, onde possa ocorrer a fácil movimentação de veículos, e para a carga e descarga de materiais.

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Barracão de Obra

Placa de Obra

A contratada deverá fixar em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização, uma placa de obra em chapa de aço galvanizado com medidas de 3,00 x 1,50 = 4,50 m². A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra.

Visita ao local

A contratada deverá enviar ao local, equipe técnica para realização de estudos e coletas de dados, para a concepção de soluções de realizar o projeto licitado.

Coleta de dados existentes

A equipe técnica que realizar os estudos prévio, coleta de dados, deverá apresentar o seguinte relatório: topográficos.

Escavação

A escavação será executada de acordo com o projeto e com a necessidade da obra, com dimensões compatíveis com as aduelas, para ter uma trabalhabilidade e segurança na execução . Quando houver a necessidade de escoramento, a dimensão da vala será acrescida da espessura do escoramento utilizado. Na área de trabalho com máquinas, deverão permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas. A profundidade da vala será de acordo com o terreno existente, e com o diâmetro da aduelas, sendo esta escavada e que fique no mínimo uma camada suficiente para atender o projeto.

Todo o material oriundo da escavação deverá ser retirado da obra e colocados em caminhões lonados garantindo que não obstruam o bom desempenho dos serviços para que posteriormente sejam enviados para bota fora do Contratante.

Escoramento

Deverão ser escoradas, quando houver perigo de desmoronamento, a critério de fiscalização, as paredes das valas. O escoramento será fiscalizado freqüentemente para que não surja ocorrência seguida de desmoronamento.

Fornecimento das Aduelas

Serão utilizados na rede pluvial pública, tubos de diâmetro nominais conforme projeto.  Que serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pains.

Assentamento das Aduelas

As aduelas serão assentados sobre lastro de brita compactado e possuir lastro de brita com espessura mínima de 0,10 m, para uma melhor colocação e facilidade de ajustamento, sendo estas com tamanho de 2,0 x 2,0 x 20cm. Deverão ser assentados na superfície da vala regularizada , para que a geratriz fique perfeitamente alinhada, tanto em greide como em planta, e calçados lateralmente.

Segurança em geral

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada,  através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal que deverá trabalhar nos serviços, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

Poços de Visita

O poço de visita terá tampão de ferro fundido existentes, no seu fechamento superior com acabamento no mesmo nível do pavimento.

Içamento das Aduelas

O içamento das aduelas será feito por caminhão munck, a ser feito pela empresa contratada.

Reaterro de Valas

O reaterro compreende lançamento, espalhamento, homogeneização do material e controle do teor de umidade, compactação, com controle de Grau de Compactação , nivelamento e acabamento. merecer cuidado especial, compactando-se manualmente as camadas de no máximo 0,15 m, com soquete apropriado. O complemento do reaterro deverá ser procedido por compactação mecânica com camadas de no máximo 0,20 m, e o recobrimento mínimo deverá ser de 0,50 m. As valas poderão ser preenchidas com material fornecido pela Prefeitura.

Pavimentação de vias públicas

A Prefeitura ficara a cargo da retirada e da restauração todos os revestimentos de vias públicas, guias e sarjetas, removidos para execução do canal, os mesmos deverão ser executados conforme padrão existente no local.