Descritivos – Pref Pains

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | Carro Maca Hidráulico Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono de 0,90 mm, estruturado com tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, dorso com elevação de altura através de cremalheira, para-choque para proteção de parede, suporte de soro e suporte de cilindro para oxigênio em aço inoxidável. Carro: Confeccionado em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 1,50 mm, revestido com chapa de aço carbono de 1,00 mm. Coluna de Elevação: Confeccionada em chapa de aço carbono de 1/8. Movimento de Elevação: Comandos obtidos através de sistema hidráulico, acionados por pedais de ambos os lados. Grades Laterais: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável de ø 1" x 1,20 e travessa em tubo de aço inoxidável de ø ¾ x 1,20 mm . Rodízios: Giratórios de ø 6", sendo 2 com freios em diagonal. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Opcional: Leito em Chapa Inoxidável, colchonete D.33 revestido em Courvim. Dimensões: 1,90 x 0,60 (C x L) 0,75 min e 0,95 max (A). Capacidade: 150 Kg. Apresentar: - Catálogo - Registro do Produto na ANVISA - AFE (Autorização de Funcionamento) da ANVISA da licitante |
| 02 | ASPIRADOR CIRÚRGICO Deve possuir 2 frascos Características técnicas dos Aparelhos: Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 de HP. Proteção de motor: Através de protetor térmico, que desativa excesso de temperatura. Consumo: Baixo, aproximado de 341 Watts. Tensão de alimentação: 110/220 volts automática. Rotações: 1750 RPM Amperagem: 2.4 A em 110V e 1.25 A em 220V. Compressor: A pistão oscilante sem lubrificação. Fluxo: 34 litros de ar p/min.(livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(Hg). Peso/Dimensões (alt,larg,compr):14 Kg (425x192x310) mm Cabo de força: 3 mts Pressão máxima de saída: 80 libras. Material do compressor: Alumínio injetado 306. Mancais: Rolamentos blindados ( ZZ ) com folga ABEC 5. Ventilação: Ventilador interno e auxiliar no corpo compressor. Base: Em chapa 16 e pintura a pó eletrostática. Cúpula: PSAI moldado pelo sistema vacuum forming Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Apresentar: - Catálogo - Registro do Produto na ANVISA - AFE (Autorização de Funcionamento) da ANVISA da licitante |
| 03 | BOMBA DE INFUSÃO - Bomba peristáltica rotativa. Sistema operacional simplificado Equipos Descartáveis Configuração para uso Adulto e Infantil Programação para infusões parenterais e enterais ; Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 mL/h (incremento de 0,1mL/h) Opera com volumes de 0,1 à 9.999,9 mL; Permite o “ reset ” da programação; KVO Programável de 1 a 10 ml/h Controle de gotejamento através de sensor óptico e controle de bolhas de ar no equipo através de sensor por ultra-som; Alarmes: - Ar no equipo - Fluxo Livre - Oclusão ou fim de solução – Bateria descarregada - Fim de infusão - Porta Aberta - Infusão Interrompida - Sensor de Gotas Desconectado - Temperatura Alta – Temperatura Baixa - Erro Sensor de Gotas - Erro Motor/Rotor - Erro Memória Flash - Erro Memória EEPROM Avisos: - Ligado à rede elétrica - Funcionamento em bateria - Bateria Fraca - Infusão - KVO - Valores Fora da faixa de infusão - Teclado Bloqueado Dotada de bateria interna recarregável , com autonomia de 5 horas; Permite sua utilização em suportes e bancada; Apresentar: - Catálogo - Registro do Produto na ANVISA - AFE (Autorização de Funcionamento) da ANVISA da licitante |
| 04 | Mesa de Refeição Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de 40 x 40 x 1,20 mm. Tampo: Confeccionado em MDF de 15 mm, com regulagem de altura através de pino roscado. Base: Dotada de 2 pés com ponteiras de borracha e 2 pés com rodízios giratórios de ø 2". Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: Base: 0,65 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 0,36 x 0,56 x 0,85 altura mín.;1,00 altura máx. (C x L x A) . Peso: 10 Kg. Apresentar: - Catálogo |
| 05 | Carro de Limpeza Carro Funcional em polipropileno com acessórios: • 01 Balde 15 litros azul • 01 Balde 15 litros vermelho • 01 Cavalete p/ espremedor • 01 Espremedor cinza Apresentar: - Catálogo |
| 06 | Autoclave 54 litros com impressora Autoclave Horizontal de Mesa Compacta totalmente automática, microprocessada, com 09 ciclos de esterilização pré-programados para vários tipos de artigos, além de ciclo extra para secagem. Contém impressora incorporada no equipamento. Contém reservatório de água que permite maior otimização de tempo e possibilidade de reutilização da água destilada. Sistema com 10 níveis de alarmes que podem ser observados no display de cristal liquido assim como se pode observar no mesmo os parâmetros do processo (tempo / temperatura); Duplo estágio de fechamento da porta com indicador eletrônico; Válvula de segurança; Termostato para sobre-temperatura; Fusível térmico. Câmara construída em aço inox conforme norma ABNT, disposta em gabinete com pintura epoxi e firmado sobre pés de borracha para melhor instalação ao móvel. Capacidade: 54 litros. Apresentar: Catálogo Registro do Produto na ANVISA (AFE) Autorização de Funcionamento da ANVISA da licitante |
| 07 | Ventilador Pulmonar de Transporte Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica mínimo de 5”, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, Fluxo contínuo, controles diretos para Volume Corrente, Freqüência e Sensibilidade Assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal Maximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; de fácil montagem, limpeza e esterilização; - Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive aéreo com compensação da altitude; tecla Stand By que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico. Entrada de bateria externa de 12V DC, bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos. Acessórios: 1 Fonte Alimentação 110/220W, 1 Mangueira O2, 1 Braço articulado c/3 segmentos,1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios, 1 circuito paciente adulto/pediátrico em silicone Apresentar: Catálogo Registro do Produto na ANVISA (AFE) Autorização de Funcionamento da ANVISA da licitante |
| 08 | Desfibrilador Externo Automático Desfibrilador externo automático, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade. O equipamento deve ser leve, não ultrapassando 1,5Kg,incluindo a bateria. Deve ser resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao IP55. O equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português. Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem cardíaca. Bateria não recarregável de Lítio, com capacidade mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de monitorização contínua ou média de 4 anos em stand-by.. Forma de onda bifásica com escala de energia para pacientes adultos 150J, 150J e 200 Joules, a partir do 3º choque. Tempo de carga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. Memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos. O dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB. Também deve realizar auto-testes semanais. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá acompanhar: 1 estojo para transporte, 1 baterias não recarregável, 1 cabo USB e manual de operações em português. Apresentar: Catálogo Registro do Produto na ANVISA (AFE) Autorização de Funcionamento da ANVISA da licitante |