PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº. 170/2018 – Pregão Presencial Nº. 65/2018

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de um veículo do tipo caminhão para acoplar um compactador para coleta convencional de resíduos sólidos e de um coletor compactador de lixo, conforme convênio FUNASA nº6214/2017, que entre si celebram a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o município de Pains/MG.

| Item | Quant. | Und. | Especificação | Valor Unit. | Valor Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | UNID. | Caminhão com as seguintes características: - Ano fabricação/ modelo: 2018 - Cabine avançada; - Direção hidráulica; - Motor de 4 cilindros em linha com gerenciamento eletrônico, a diesel; - Potência aproximada entre 185cv a 2.200rpm; - Cilindrada aproximadamente de 4.800cm3; - Torque 700Nm(71,4mkgf)@1.200-1600rpm; - Caixa de mudança manual com 6 marchas sincronizadas; - Freio de serviço ar comprimido; tambor; ABS; - Freio de estacionamento câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; - Distância entre eixos aproximada de 4.800MM; - Tanque de combustível, mínimo de 200 Lts; - PBT ( legal): 16.000kg; - CMT ( legal) 23.000kg - Carga útil + equipamento ( legal): 11.030kg |  |  |  |
|  | 01 | UNID. | Coletor Compactador de lixo com as seguintes especificações: - Coletor Compactador de lixo novo; - Fabricação Nacional; - Fabricado em chapa de aço de alta resistência mecânica; - Teto em chapa de aço lisa; - Caixa de carga c/ cantos arredondados e c/ laterais em chapa única lisa calandrada e de forma elíptica ( espessura=4,76mm); - Reforçada por quadro dianteiro e traseiro, garantindo total esquadrejamento, de carregamento traseiro; - Capacidade volumétrica de 10m3 de lixo compactado dentro da caixa de armazenagem; - Praça de carga traseira c/ capacidade volumétrica de 1,85m3 de lixo solto; - Sistema de descarga do lixo através painel ejetor acionado por cilindro hidráulico telescópio de dupla ação; - Sistema de compactação pendular executado por 2 placas de aço ( compactadora e transportadora) acionadas por 2 cilindros hidráulicos de dupla ação em cada uma ( cilindro de compactação com 4”- cilindro transportador 3 ½ “); - Ciclo de compactação efetuado por comando hidráulico traseiro semi-automático ( desarme por detente hidráulico e acionado por alavancas com sistema de segurança que permite parar ou inverter o ciclo em qualquer fase; - Comando hidráulico simples dianteiro responsável pela abertura da tampa traseira e avanço do escudo ejetor; - Abertura e fechamento da tampa traseira efetuada pela ação de 2 cilindros hidráulicos externos ( 1 em cada lateral) de simples ação e com travamento manual da mesma; - Relação de compactação 4x1; - Estribo traseiro fabricado em chapa de aço anti-derrapante e próprio para acomodar até 4 garis, munido de alças de segurança e corrimão superior; - Sinalização externa conforme normas do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito ( lanternas traseiras inferiores, laterais e superiores com proteção); - Totalmente soldado pelo processo MIG em cordões contínuos, equipamento fabricado conforme normas ABNT e homoçogado pelo CREA e INMETRO. - Itens de série no equipamento: iluminação na praça de carga traseira para trabalhos noturnos, sinalização sonora de marcha à ré engatada, comunicação sonora entre garis e motorista, todos os pontos de movimentação são bronzinados e lubrificados através de graxeiras, suporte lateral para pá e vassouras, giroflex traseiro de advertência, válvula anti-chupeta ( só libera o avanço do escudo ejetor com a tampa traseira aberta), trava de segurança na porta traseira para operação de lavagem e/ou manutenção, barramento lateral de proteção contra ciclistas, paralamas metálicos com parabarros de borracha, vedação com perfil duplo de borracha em ¾ da porta traseira, calha de captação de chorume com capacidade volumétrica de 150 litros c/ drenos, pré-aplicação de fgundo anti-corrosivo interna e externamente, pintura de acabamento à base de esmalte sintético automotivo em até 2 cores, tomada de forma multiplicada sem cardan e com acionamento interno na cabine, serviço de adequação da distãncia de entre eixos do chassi, serviço de reforço dos feixes de molas traseiros do chassi trava de segurança na porta traseira para operação de lavagem e/ou manutenção. |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |