MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Construção de Quadra Poliesportiva com demarcação e alambrado completona Comunidade Rural do Capoeirão.

Área da Construção: 863,94 m²

ENDEREÇO DO PROJETO

Endereço: Rua Severo Caquina, s/n –Comunidade Rural do Capoeirão- Pains - MG

SERVIÇOSPRELIMINARES

Deverá ser feita a locação dos eixos principais dos elementos que constarem do Projeto. As marcações serão feitas mediante a fixação de quadros de madeira e devem ser aprovadas pela Fiscalização.

O canteiro deverá ser organizado e limpo, cabendo ao construtor manter estas condições durante a obra, retirando quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que não sejam necessários à execução.

CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER

Serão aplicados em locais indicados em Projeto, chapisco executados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 e convenientemente curados e com as seguintes características:

Cimento: fabricação recente;

Areia: isenta de torrão de argila, gravetos, mica, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, etc. (granulometria média D máx. = 2,4 mm);

Água: limpa, isenta de óleos, ácidos, alcalinidade, materiais orgânicos, etc. (água potável é satisfatória).

A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados asecos. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água 2 h e 30 min e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.

REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:7, CIMENTO E AREIA

Após cura do chapisco, deverá ser feita a aplicação manual da massa única para recebimento de pintura, com preparo mecânico, em traço 1:7 nas faces internas das paredes.

1.07 ALVENARIAS:

Nas partes a ser executadas as alvenarias, serão executadas alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto 15 MPA sem amarração ESP=0.15 / alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto 15 MPA e amarração ESP=0.15 00m, e alvenaria com tijolos cerâmicas furado E=15 cm , a revestir dispostos de forma a constituir uma alvenaria de 15 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:8 (ci:ar),  na proporção indicada pelo fabricante. As alvenarias serão executadas conforme alinhamentos constantes em projeto arquitetônico, obedecendo aos níveis e esquadros existentes.

ALAMBRADO

O alambrado será executado com tubos verticais Ø 2” e horizontais Ø 1 1/2” de ferrogalvanizado e tela de malha 50mm de arame galvanizado com fio n°12, que será fixado sobre piso, nas alturas determinadas em projeto, sendo que o alambrado atrás dos gols será reconstruído e os das laterais da quadra serão reformados com reaproveitamento dos tubos em boas condições. Todas as telas serão substituídas. Os portões de acesso (02) terão o mesmo padrão do alambrado.

PISO DA QUADRA

Antes da execução da mesma, deverá ser feita a limpeza do local da quadra. O terreno deverá ser compactado para receber o lastro de brita de 05 cm. Sobre o lastro de brita, serálançado o concreto fck 18 Mpa, com espessura final de 13 cm, sendo este composto de duas camadas, uma de espessura 4 cm, com armação e tela soldada e outra de piso em concreto usinado com espessura de 4cm e juntas serradas 2x2m, com polimento. Antes de completar a cura dos quadros de concreto, os acabamentos devem ser feitos com desgaste do piso, através da utilização de máquinas politrizes, e posteriormente cortado com disco diamantado. A quadra deverá ter um caimento de no mínimo 1% do centro para as extremidades para que a mesma não emposse as águas provenientes das chuvas. Após o prazo de cura, o piso deverá ser pintado com tinta específica e após será feita a marcação das quadras de cada esporte através de linhas nas cores e dimensões conforme projeto.

PINTURA E DEMARCAÇÃO

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Camada de revestimento com zarcão para as esquadrias metálicas, previamente a pintura, deverão star completamente limpas e com as superfícies totalmente secas, isenta de poeira, mofo e manchas. Aplicar o mínimo de três demãos ou o necessário para o recobrimento, de tinta esmalte sintético ou automotivo, semi‐brilho, de primeira linha, marca Suvinil ou similar, na cor a ser definida pela Fiscalização.

Pains, 25 de Novembro de  2019

__________________________________

Állan Felipe da Silva Pereira

Engenheiro Civil

CREA-MG 201.236/D