ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de uma unidade móvel, para castração de animais, com todas as instalações, mobiliários, aparelhos e equipamentos necessários para atendimento,

  - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UNID | Constitui-se objeto da presente licitação o fornecimento de fabricação de uma carroceria modelo Trailer fechado, zero km, que servirá como clínica veterinária móvel. Com os seguintes dados técnicos: - Ano/modelo 2019/2020 – - Capacidade para castrar pequenos animais, com as seguintes características e especificações técnicas: - Dimensões: largura máxima de carroceria: 7,70m; - Altura aproximada interna: 1,85 a 2,20m; - Comprimento máximo total: 8,60m; - Comprimento aproximado da carroceria: 6,0m; - Chassi construído com viga laminada de 4 polegadas - Dois eixos, sistema de freio por inércia; - Rodas aro 15; - Sistema de amortecedores e feixe de molas; - Pintura automotiva, munido de luzes de freio, seta e ré; - Estrutura modular construída sobre o chassi, soldado; - Paredes confeccionadas com uma camada de isopor industrial e revestidas em ambos os lados por placas industriais reforçadas, formando uma base resistente, termo acústico, lavável, higiênico, tolerante a produtos abrasivos e com rigor higiênico e estético; - O módulo contará três divisões principais: - O módulo contará com três janelas de correr, com dimensões de 30cmx100cm, que poderão trabalhar abertas ou fechadas a depender da utilização dos climatizadores de ar (quente e frio) que serão providos de telas que impeçam a passagem de animais da fauna sinantrópica nociva, contará com duas portas, uma de entrada e uma outra de saída. - Sistema de iluminação completa - Pneus novos de aro 14”; - Documentação para o emplacamento; - Assoalho em chapa de alumínio antiderrapante; - Bancada de apoio com divisória central em chapa inox; - Armário com duas portas verticais com 6 prateleiras para remédios; - Gaiolas com portas para colocar animais sedados; - Bancada na parte frontal agregado a mesa cirúrgica; - Mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura; - Suporte no teto para pendurar soro; - Suporte para cilindro de oxigênio; - Suporte para o Autoclave próximo a pia; - Quatro pontos de iluminação com luminárias de LED; - Quatro pontos de tomada interno e um ponto externo; - Ar condicionado de 9000 Btu’s, com transformador de 5000 VA; - Duas portas de acesso na lateral direita sendo a da frente com 850 mm de largura; - Escada de acesso retrátil; - Reservatório de água com capacidade de 60 litros instalado na parte interna; - Bancada com pia em aço inox; - Reservatório para descarte de água com capacidade de 60 litros; - As chapas para o fechamento externo serão galvanizadas # 24 lisas. |

2. MOTIVAÇÃO

A presente aquisição busca atender à Portaria nº 4.123 de 30 de dezembro de 2017, que habilita os Municípios e o Distrito Federal a receberem recursos financeiros de capital destinados à Aquisição de Unidade Móvel para Centro de Controle de Zoonoses nos termos da Portaria citada acima, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Pains, visando a implantação do programa de controle populacional ético e humanitário de cães e gatos em área urbana.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

Constitui-se objeto da presente licitação o fornecimento de fabricação de uma carroceria modelo Trailer fechado, zero km, que servirá como clínica veterinária móvel. Com os seguintes dados técnicos:

- 3.1 Ano/modelo 2019/2020 –

- Capacidade para castrar pequenos animais, com as seguintes características e especificações técnicas:

- Dimensões: largura máxima de carroceria: 7,70m;

- Altura aproximada interna: 1,85 a 2,20m;

- Comprimento máximo total: 8,60m;

- Comprimento aproximado da carroceria: 6,0m;

- Chassi construído com viga laminada de 4 polegadas

- Dois eixos, sistema de freio por inércia;

- Rodas aro 15;

- Sistema de amortecedores e feixe de molas;

- Pintura automotiva, munido de luzes de freio, seta e ré;

- Estrutura modular construída sobre o chassi, soldado;

- Paredes confeccionadas com uma camada de isopor industrial e revestidas em ambos os lados por placas industriais reforçadas, formando uma base resistente, termo acústico, lavável, higiênico, tolerante a produtos abrasivos e com rigor higiênico e estético;

- O módulo contará três divisões principais:

- O módulo contará com três janelas de correr, com dimensões de 30cmx100cm, que poderão trabalhar abertas ou fechadas a depender da utilização dos climatizadores de ar (quente e frio) que serão providos de telas que impeçam a passagem de animais da fauna sinantrópica nociva, contará com duas portas, uma de entrada e uma outra de saída.

- Pneus novos de aro 14”;

- Sistema de iluminação completa;

- Documentação para o emplacamento;

- Assoalho em chapa de alumínio antiderrapante;

- Bancada de apoio com divisória central em chapa inox;

- Armário com duas portas verticais com 6 prateleiras para remédios;

- Gaiolas com portas para colocar animais sedados;

- Bancada na parte frontal agregado a mesa cirúrgica;

- Mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura;

- Suporte no teto para pendurar soro;

- Suporte para cilindro de oxigênio;

- Suporte para o Autoclave próximo a pia;

- Quatro pontos de iluminação com luminárias de LED;

- Quatro pontos de tomada interno e um ponto externo;

- Ar condicionado de 9000 Btu’s, com transformador de 5000 VA;

- Duas portas de acesso na lateral direita sendo a da frente com 850 mm de largura;

- Escada de acesso retrátil;

- Reservatório de água com capacidade de 60 litros instalado na parte interna;

- Bancada com pia em aço inox;

- Reservatório para descarte de água com capacidade de 60 litros;

- As chapas para o fechamento externo serão galvanizadas # 24 lisas.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

4.1 Os produtos deverão ser entregues com prazo máximo de 90 (noventa) dias.

4.2 Local de entrega: Praça Tonico Rabelo, nº164, Bairro Centro, CEP:35.582-000, Pains – MG.

4.3 Os produtos deverão ser entregues seguindo todas as especificações técnicas do objeto, estando o veículo devidamente registrado e adaptado.

5. DAS OBRIGAÇÕES

5.1 DO CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratante:

5.1.1 Emitir "Ordem de fornecimento" autorizando o fornecimento dos produtos licitados. 5.1.2 Acompanhar e fiscalizar permanentemente o fornecimento, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir, quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento

5.1.3 Remunerar o fornecimento contratado na forma e nas condições pactuadas, podendo oferecer as garantias necessárias para assegurar o respectivo pagamento

5.1.4 Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com as leis que regem a matéria;

5.1.5 Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao fornecimento objeto do contrato;

5.1.6 Ordenar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se fizerem necessárias;

5.1.7 Pagar os preços dos produtos de acordo com as prescrições contratuais;

5.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.2.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer o produto conforme descrição e especificação deste Termo de Referência, no local e quantidade especificada na Ordem de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras.

5.2.2 A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas em razão do fornecimento objeto deste registro.

5.2.3 A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICÍPIO DE PAINS ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.

5.2.4 O MUNICÍPIO DE PAINS não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.2.5 No preço apresentado pelas proponentes deverão estar incluídos a carga tributária, o frete e todas as despesas incidentes, que correrão à conta do licitante.

5.2.6 A CONTRATADA se compromete a fornecer veículos com número de chassi Registrado na “BIM” – Denatran.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, em até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal de entrega do produto para a Secretaria de Saúde desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para a liberação do pagamento.

6.1.1 Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a correspondente nota fiscal no Almoxarifado da Prefeitura, atendendo as exigências a seguir:

a) Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do Contrato, observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e que esteja certificada pelo técnico fiscal;

b) Cópia dos seguintes documentos: Certidões negativas de débito (CND’s: CRF/FGTS, Federal, Trabalhista, Estadual e Municipais), relatório fotográfico; diário de obra; controle tecnológico dos materiais e serviços executados e memória de cálculo detalhada.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.5 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):  02.05.02.10.301.0009.1027.4.4.90.52.00

8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO/ ACEITAÇÃO DO SERVIÇO, TELEFONE EMAIL

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, será designado posteriormente pela Secretária Municipal de Saúde do Município de Pains.

Quais duvidas antecedentes sobre o fornecimento objeto desta contratação deverá ser tratado pelo email: licitação.pains@yahoo.com.br - Telefone (37) 3323-1285

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:

9.1.1 advertência por escrito;

9.1.2 multa, conforme limites:

9.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento/ prestação de serviço não realizado;

9.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em reparar as irregularidades detectadas na execução contratual; 9.1.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento/ prestação de serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

9.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, de acordo com prazo estabelecido no art. 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93; 9.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme dispõe o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

9.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

9.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

9.2.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

9.2.3 paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública do Município de Pains;

9.2.4 entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

9.2.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

9.2.6 prestação de serviço de baixa qualidade;

9.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 16.1.

9.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

9.5 As sanções relacionadas nos itens 9.1.3 e 9.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que:

9.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

9.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa;

9.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

9.5.4 não mantiver a proposta;

9.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

9.5.6 comportar-se de modo inidôneo;

9.5.7 cometer fraude fiscal.

9.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei nº. 8.666/93.

9.7 As sanções relacionadas nos itens 9.1.3 e 9.1.4 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Município de Pains.

9.8 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

9.9 Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

9.10 No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

9.11 Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

9.12 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.

9.13 A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada.

9.14 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela pessoa jurídica fornecedora e aceito pela Administração Pública, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS

10.1 Todas as especificações do edital quanto a adaptação do veículo deverá ser rigorosamente cumpridas.

10.2 Todas as adaptações do veículo deverão ser certificadas e atestadas pelo Responsável técnico da Contratada, que deverá ser devidamente registrado no CREA, de acordo com o solicitado no Edital do Certame, parte integrante do Processo 05/2020.

10.3 Antes de entregue o veículo deverá ser certificado pelo DENATRAN, e ter seu CAT emitido.