ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo  092/2014 – Pregão Presencial 036/2014

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Aquisição de equipamento e material permanente para o setor de odontologia da Secretaria de saúde do Município.

| Item | Quantidade | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | Unid. | Aparelho de profilaxia: Aparelho conhugado de ultrssom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicabornato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, moldado a vácuo; pintura lisa com tinta a base de poliuretano; pinel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrssom ou jato de bicabornato; cahve seletora de potência do ultrassom e chave de regulagem em sete níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica; bomba peristáltica com micromotor elétrico possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante; reservatório pet de 500 ml acoplado e removível, possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante: água destilada, soro fisiológico ou de soluções anti-sépticas; circuito eletrônico com estabilizador de frequência; peça de mão de ultrassom leve e de formato anatômico; transdutor cerâmico piezoelétrico gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 khz = 5; duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterelizáveis em autoclave; ponta ativa do instrumento com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05 mm a 0,1 mm, acompanha três tips para remoção do cálculo – Perio E, Perio Sub e Perio Supra – e duas chaves para instalação dos tips, com prolonagador de proteção, todos esterizáveis em autoclave; sistema de remoção do biofilme não mineralizado, contendo reservatório de bicabornato de sódio; com tampa transparente confeccionada em policarbonato; peça de mão do jato de bicabornato removível e esterelizável em autoclave; filtro de ar para drenagem da unidade do ar; pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicabornato de sódio; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 99 e 242 VCA – 50/60 Hz; O equipamento deverá possuir registro na Anvisa. |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |