ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 044/2016 – Pregão 21/2016

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Aquisição de equipamentos e material permanente para a área de saúde, conforme convênio nº 1942/2014 – EMG/SES/SUS-MG/FES, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Pains-MG.

| ITEM |  | Unidade |  | Especificação do Objeto | Valor Unitário |  |  | Valor Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 03 |  | Ultrassom odontológico: com tecnologia de ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável. O equipamento deverá vir acompanhado de duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. ULTRASSOM com ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração, devendo executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta freqüência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária, deverá acompanhar o equipamento: pontas T1, T2 e T3. Acesse toda a linha de pontas, TIPS. JATO DE BICARBONATO Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possuir alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. PERIODONTIA Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. ENDODONTIA Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. Abertura de canais calcificados e remoção de pinos. Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. DENTÍSTICA E PRÓTESE Remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radiculares. Condensação de amálgama. Cimentação de inlays/onlays. PREPARAÇÃO CAVITÁRIA Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas. |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 |  | Autoclave 21. O aparelho deverá ser de fácil manuseio, design moderno com visor em LED para melhor visualização, programa único de esterilização, capacidade de 21 litros, câmara em alumínio anodizado que facilita a limpeza do equipamento, possuir câmara com 3 bandejas com espaço para 4ª bandeja opcional, a secagem deverá ser feita com porta entreaberta, possuir aproximadamente 13 sistemas de segurança e sistema microcontrolador. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBSERVAÇÃO. As empresas participantes nos equipamentos citados deverão estar em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação |  |  |  |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |